Chiamata CTG in reperibilità del 15-08-2024

OGGETTO: Controllo e ripristino MC102A/B ( Imp.2800 T.A.S. )

In seguito alla chiamata del CTG in data 15/08/2024 siamo intervenuti per IL controllo e il ripristino della MC102A/B.

Sul compressore MC102A è stato individuato un tubo in PVC da 6 mm danneggiato; seguendo le indicazioni del signor Spicuglia, si è provveduto alla sua completa sostituzione con tubo in rame, accompagnata dalla sostituzione dei raccordi da ¼ e 1/8. Successivamente, si sono condotte prove funzionali con la presenza di C.T. e della ditta Amarù.

L'intervento è stato portato a termine.

Priolo Gargallo 15/08/2024                                             Il tecnico Strumentista

Riciputo A. / Danese R.